LTBL LED Controller Product Requirements Document (PRD) v2.0 하나 에그리텍 ¦ 2026-05-04 ¦ 농가환경 완전검증 + 광레시피 확장성 반영

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | v2.0 (v1.0 대비: 광레시피 확장성, DLI/광주기, Fail-safe, 인증, 수익모델 추가) |
| 작성일 | 2026-05-04 |
| 작성자 | 정도윤 (하나 에그리텍 대표) |
| 상태 | 확정 |
| 관련 과제 | 2026 농식품 벤처육성 지원사업 |
| 제품명 | LTBL LED Controller (브랜드명: 야곰야곰) |

1. 제품 개요

1.1 제품 정의

기존 농가 LED 조명 인프라를 철거하지 않고 Add-on 방식으로 설치하는 AI CCT 가변 제어 모듈.

작물 생애주기별 청색/적색광 비율 자동 전환 + 불필요 시간대 전력 차단으로 운영비 20% 절감.

광레시피 DB를 OTA로 업데이트하여 새 작물/새 연구 결과를 펌웨어 교체 없이 즉시 적용 가능.

1.2 배경 및 문제 정의

- 국내 시설원예 농가 면적 약 5만ha — LED 보광등 보급 증가 중이나 고가 외산 시스템 교체 비용이 진입 장벽

- 단순 On/Off 조명은 작물 생애주기 최적 광레시피 미적용 → 생산성 손실

- 광합성 불필요 시간대에도 전력 소모 → 운영비 과다

- 기존 제어 시스템은 새로운 광레시피 연구 결과 반영에 펌웨어 교체 필요 → 농가 운영 불편

2. 목표 사용자

2.1 타겟 세그먼트

| 세그먼트 | Pain Point | 우리 솔루션 |
| --- | --- | --- |
| 중소규모 시설 농가 | 고가 외산 시스템 교체 비용 부담 | Add-on 방식으로 도입비 90% 절감 |
| 노후 시설 운영자 | 전면 교체 없이 업그레이드 원함 | 기존 LED 그대로 제어 모듈만 추가 |
| 스마트팜 시공사 (B2B) | 차별화된 저비용 솔루션 필요 | OEM 공급 및 브랜드 공동 마케팅 |
| 영농조합법인 | 다수 하우스 일괄 관리 필요 | 다중 농가/장치 통합 대시보드 |

2.2 사용 환경

| 환경 조건 | 수치 | 대응 방법 |
| --- | --- | --- |
| 동작 온도 | -10°C ~ +60°C | 전 부품 -40~85°C 이상 스펙 선정 |
| 습도 | 70~95% RH (결로 가능) | ENIG + 컨포멀 코팅 + IP65 외함 |
| 농약/살충제 | 분무 환경 | IP65 외함 + M12 IP67 커넥터 |
| 전원 품질 | 서지/낙뢰 빈번 | TVS 2단 보호 (P6KE400A + SMBJ15A) |
| 통신 | WiFi 불안정/미설치 농가 포함 | WiFi + LTE 자동 폴백 |

3. 핵심 기능 요구사항

3.1 LED 제어

| ID | 요구사항 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| LED-001 | 4채널 독립 제어 (CH1: 청450nm / CH2: 적660nm / CH3: 원적730nm / CH4: 백색) | 필수 |
| LED-002 | 0-10V 디밍 방식 지원 (MCP4728 DAC + OPA4197) | 필수 |
| LED-003 | PWM 방식 지원 (IRLZ44N MOSFET x4) | 필수 |
| LED-004 | 릴레이 On/Off 지원 (구형 LED 대응) | 필수 |
| LED-005 | 채널별 밝기 0~100% 독립 조절 | 필수 |
| LED-006 | 채널당 최대 제어 전류 10A 이하 운영 (MOSFET 47A 스펙, 안전 마진 적용) | 필수 |
| LED-007 | 0-10V 출력 임피던스 1kΩ 이하 (LED 드라이버 입력 임피던스 매칭) | 필수 |

3.2 광레시피 시스템

핵심 설계 원칙: 광레시피는 펌웨어와 분리된 독립 DB로 관리. 새 연구 결과 나올 때 OTA 또는 앱으로 즉시 업데이트 가능.

3.2.1 광레시피 데이터 포맷 (JSON)

{

"recipe_id": "strawberry_growth_v1",

"crop": "딸기",

"stage": "성장기",

"channels": { "CH1_blue_450nm": 35, "CH2_red_660nm": 55, "CH3_far_red_730nm": 10, "CH4_white": 0 },

"dli_target": 17.5,

"photoperiod_hours": 16,

"fade_duration_sec": 300,

"schedule": [

{ "start": "06:00", "end": "22:00", "intensity_pct": 100 },

{ "start": "22:00", "end": "06:00", "intensity_pct": 0 }

]

}

3.2.2 광레시피 요구사항

| ID | 요구사항 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| RCP-001 | 광레시피 JSON 포맷 표준화 — crop / stage / channels / dli_target / photoperiod / fade / schedule 필드 포함 | 필수 |
| RCP-002 | 펌웨어 재플래싱 없이 광레시피 추가/수정/삭제 가능 | 필수 |
| RCP-003 | 광레시피 입력 경로 3가지: 앱 직접 입력 / OTA 클라우드 다운로드 / SD카드 파일 주입 | 필수 |
| RCP-004 | 기본 지원 작물: 딸기 / 상추 / 토마토 / 파프리카 / 바질 / 화훼류 (6종 사전 탑재) | 필수 |
| RCP-005 | 생육 단계: 발아기 / 생장기 / 개화기 / 결실기 (단계별 레시피 독립 관리) | 필수 |
| RCP-006 | 사용자 커스텀 광레시피 생성 및 저장 (최대 50개) | 필수 |
| RCP-007 | 광레시피 공유 기능 — 시공사가 여러 농가에 동일 레시피 배포 가능 | 권장 |

3.3 광량 제어 알고리즘

| ID | 요구사항 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ALG-001 | CCT 알고리즘: 작물/생육단계별 청색/적색광 비율 자동 전환 | 필수 |
| ALG-002 | CCT 점진적 전환 (Fade): 급격한 광변화로 인한 작물 스트레스 방지 — 기본 300초 선형 전환, 설정 가능 | 필수 |
| ALG-003 | DLI (Daily Light Integral) 관리: 일적산광량 목표값 설정 및 실시간 모니터링 (단위: mol/m²/day) | 필수 |
| ALG-004 | 광주기 (Photoperiod) 제어: 단일/장일 식물 개화 조절 (광조사 시간 설정) | 필수 |
| ALG-005 | PAR 센서 Closed-loop 제어: SQ-500-SS 측정값 기반 실제 광량 피드백 보정 (목표 PPFD ±5% 이내) | 필수 |
| ALG-006 | 일출/일몰 자동 연동: 위치 기반 일출/일몰 시각 계산, 자동 스케줄 적용 | 필수 |
| ALG-007 | 알고리즘 정확도: 설정값 대비 출력 오차 ±5% 이내 | 필수 |

3.4 Agri-EE (에너지 효율화)

| ID | 요구사항 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| EE-001 | 광합성 불필요 시간대 전력 자동 차단 (릴레이 제어) | 필수 |
| EE-002 | 시간대별 전력 스케줄 설정 (앱에서) | 필수 |
| EE-003 | 목표: 기존 대비 운영비 20% 이상 절감 | KPI |
| EE-004 | 전력 차단 이력 로깅 (SD카드 + 클라우드) | 필수 |
| EE-005 | 탄소배출권 연계: 에너지 절감 데이터를 탄소배출권 거래용 신뢰성 데이터로 활용 가능한 포맷으로 로깅 | 권장 |

3.5 센서

| ID | 센서 | 요구사항 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| SEN-001 | SHT31 | 온습도 실시간 모니터링 (±2%RH, ±0.3°C) / I2C 주소 0x44 | 필수 |
| SEN-002 | BH1750 | 조도 실시간 측정 1~65535 lux / I2C 주소 0x23 | 필수 |
| SEN-003 | SQ-500-SS | Full-spectrum PAR 측정 / ADC 연결 (I2C 아님) / LED 환경 오차 <3% / 캘리브레이션 절차 포함 | 필수 |
| SEN-004 | AS7341 | 11채널 분광 측정 / I2C 주소 0x39 / 광레시피 검증용 (optional) | 권장 |
| SEN-005 | I2C 주소 충돌 검증 | MCP4728(0x60), SHT31(0x44), BH1750(0x23), SSD1306(0x3C), AS7341(0x39) — 충돌 없음 확인 | 완료 |

3.6 통신

| ID | 요구사항 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| COM-001 | WiFi 802.11 b/g/n (기본 통신) | 필수 |
| COM-002 | LTE Cat-4 폴백 (SIM7600G-H) — WiFi 끊기면 자동 전환 | 필수 |
| COM-003 | 로컬 SD카드 데이터 로깅 (통신 두절 시에도 데이터 보존) | 필수 |
| COM-004 | MQTT over TLS/SSL — 데이터 전송 암호화 필수 | 필수 |
| COM-005 | NTP 시간 동기화 — 정확한 스케줄 실행 및 로그 타임스탬프 | 필수 |
| COM-006 | OTA 펌웨어 업데이트 (광레시피 DB 업데이트 포함) | 필수 |
| COM-007 | 오프라인 모드: 통신 두절 시 마지막 설정값 유지하며 정상 동작 | 필수 |

4. 하드웨어 요구사항

4.1 전원 구조

220V AC → HLG-60H-12A (외부 SMPS IP67) → D7 SS34 역전압 보호 → D5 P6KE400A 서지 → D6 SMBJ15A DC서지 → J8 (12V 인입)

12V → U4 AMS1117-3.3 → 3.3V (ESP32, 센서, DAC, OpAmp, OLED)

12V → U5 AMS1117-5.0 → 5V (릴레이 코일 K1)

12V → U6 MP1584EN → 4.0V (SIM7600G-H 전용 — 3.3V 절대 불가, 피크전류 2A 대응 C17 470uF 필수)

12V → J2~J5 터미널 → LED 드라이버 제어 출력

4.2 전원 설계 상세

| 항목 | 스펙 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 모듈 최대 소비전력 | 12V × 5A = 60W (HLG-60H-12A 한계) | 실제 부하: ESP32 0.5W + SIM7600 최대 8W + 릴레이 0.5W + 여유 |
| SIM7600G-H 전원 | 3.4~4.2V / 최대 2A 피크 | MP1584EN 4.0V 출력, C17 470uF 피크 대응 |
| 3.3V 전압 마진 | 12V - 1.2V(dropout) = 10.8V → 3.3V 충분 | AMS1117 dropout 1.2V |
| 전원 순서 (Sequencing) | 12V 인입 → 3.3V/5V/4V 순차 안정화 → ESP32 부팅 | MP1584 소프트스타트 활용 |
| 역전압 보호 | D7 SS34 쇼트키 (J8 역접속 방지) | VF=0.45V, 3A |

4.3 보호 회로

| 부품 | 역할 | 스펙 |
| --- | --- | --- |
| D5 P6KE400A | AC 라인 서지/낙뢰 보호 | 400V, 600W, J8 최근접 |
| D6 SMBJ15A | 12V DC 라인 서지 보호 | 15V, 600W, 12V 메인 라인 |
| D7 SS34 | 역전압 보호 | 3A, 40V, J8 직후 |
| D1~D4 1N4007 | MOSFET 플라이백 보호 | 1A, 1000V, 채널당 1개 |
| EMI 대응 | 전원 라인 페라이트 비드 권장 | SIM7600G-H 근처 배치 |

4.4 LED 제어 인터페이스

| 항목 | 스펙 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 0-10V 출력 임피던스 | 1kΩ 이하 (OPA4197 출력단) | LED 드라이버 DIM 입력 임피던스 매칭 |
| 릴레이 최대 부하 | 250VAC / 10A (SRD-05VDC) | 채널당 2.5kW 이하 LED 부하 |
| PWM 주파수 | 1kHz (기본), 100Hz~20kHz 설정 가능 | LED 플리커 방지 |
| 호환 LED 드라이버 | 0-10V 입력형 / PWM 입력형 / On-Off형 전체 호환 | Add-on 유니버설 방식 |

4.5 환경 내구성

| 항목 | 요구사항 | 대응 방법 |
| --- | --- | --- |
| 동작 온도 | -10°C ~ +60°C | 전 부품 -40~85°C 이상 스펙 |
| 습도 | 70~95% RH | ENIG + 컨포멀 코팅 (아크릴, CC1) |
| 방수/방진 | IP65 이상 | IP65 외함 (ENC1) + M12 IP67 커넥터 |
| 열 설계 | MOSFET Q1~Q4 방열 | TO-220 방열 패드 + 방열 비아 |
| PCB 표면 처리 | ENIG | HASL 대비 내습성/내부식성 우수 |

5. 소프트웨어 요구사항

5.1 펌웨어 (ESP32)

| ID | 요구사항 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| FW-001 | FreeRTOS 기반 멀티태스크 (제어/통신/센서/로깅 분리) | 필수 |
| FW-002 | 광레시피 JSON DB 로드 및 CCT 알고리즘 실행 | 필수 |
| FW-003 | CCT 점진적 전환 (Fade) 구현 — 기본 300초, 설정 가능 | 필수 |
| FW-004 | DLI 누적 계산 및 모니터링 (PAR 센서 기반) | 필수 |
| FW-005 | 광주기 타이머 (일출/일몰 자동 연동 + 수동 설정) | 필수 |
| FW-006 | PAR 센서 Closed-loop 피드백 제어 | 필수 |
| FW-007 | Agri-EE 스케줄러 (시간대별 릴레이 제어) | 필수 |
| FW-008 | WiFi/LTE 자동 전환 (폴백 로직) | 필수 |
| FW-009 | Fail-safe 모드: 통신 두절 → 마지막 설정 유지 / 센서 오류 → 기본 레시피 실행 / 전원 이상 → 안전 차단 | 필수 |
| FW-010 | Watchdog 타이머: 펌웨어 행 시 자동 재시작 (60초) | 필수 |
| FW-011 | NTP 시간 동기화 (통신 연결 시 자동) | 필수 |
| FW-012 | SD카드 로컬 로깅 — 포맷: JSON Lines (1줄 1레코드), 파일명: YYYYMMDD.log | 필수 |
| FW-013 | MQTT TLS/SSL 암호화 전송 | 필수 |
| FW-014 | OTA 업데이트 (펌웨어 + 광레시피 DB 분리 업데이트) | 필수 |
| FW-015 | 센서 캘리브레이션 절차 — SQ-500-SS: 알려진 PPFD 기준값 대비 오프셋 보정 | 필수 |
| FW-016 | 펌웨어 버전 관리 — SemVer (Major.Minor.Patch) 형식 | 필수 |

5.2 모니터링 앱

| ID | 요구사항 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| APP-001 | iOS / Android / Web 크로스플랫폼 | 필수 |
| APP-002 | 실시간 대시보드 (온도, 습도, 광량, PAR, DLI, 전력) | 필수 |
| APP-003 | LED 채널별 밝기 원격 제어 | 필수 |
| APP-004 | 광레시피 선택 / 커스텀 생성 / OTA 업데이트 | 필수 |
| APP-005 | 광주기 및 스케줄 설정 | 필수 |
| APP-006 | Agri-EE 전력 스케줄 설정 | 필수 |
| APP-007 | 에너지 절감 데이터 시각화 (일/주/월) | 필수 |
| APP-008 | 알람 임계값 설정 (온도/습도/광량 이상 기준 사용자 설정) | 필수 |
| APP-009 | 알람 및 푸시 알림 (이상 감지 시) | 필수 |
| APP-010 | 사용자 권한 관리 (농가주 / 시공사 / 어드민 3단계) | 필수 |
| APP-011 | 제어 이력 조회 (설정 변경 로그) | 필수 |
| APP-012 | 다중 농가/장치 통합 관리 | 필수 |
| APP-013 | 오프라인 모드 — 마지막 데이터 캐시 표시 | 필수 |
| APP-014 | 다국어 지원 — 한국어(기본), 영어 (v1), 중국어 (v2) | 권장 |

6. 데이터 관리

6.1 로그 포맷

// SD카드 로컬 로그 포맷 (JSON Lines, 1분 주기)

{"ts":"2026-05-04T14:30:00+09:00","temp":24.5,"humi":78.2,"lux":12500,"ppfd":285.3,"dli":8.7,

"ch1":35,"ch2":55,"ch3":10,"ch4":0,"relay":[1,1,1,1],"recipe":"strawberry_growth_v1"}

6.2 데이터 정책

| 항목 | 정책 |
| --- | --- |
| 로컬 보존 기간 | SD카드 용량 한도 내 (16GB ≈ 약 2년치 1분 데이터) |
| 클라우드 보존 기간 | 1년 (기본), 유료 플랜 시 무제한 |
| 데이터 소유권 | 농가 데이터는 농가 소유 — 하나 에그리텍은 익명 집계 통계만 활용 |
| 전송 암호화 | MQTT over TLS 1.2 이상 |
| 탄소배출권 데이터 | 에너지 절감량 ISO 50001 호환 포맷으로 출력 가능 |

7. 성능 지표 (KPI)

| 지표 | 목표값 | 측정 방법 | 시기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 에너지 절감율 | 20% 이상 | 설치 전후 전력계 30일 비교 | 현장 실증 |
| CCT 알고리즘 정확도 | 설정값 ±5% 이내 | PAR 센서 측정값 vs 설정값 | 시제품 테스트 |
| DLI 관리 정확도 | 목표값 ±10% 이내 | 일 누적 PAR 측정값 vs 목표 | 시제품 테스트 |
| 광량 피드백 응답 | PAR 편차 발생 후 3분 이내 보정 | 로그 분석 | 펌웨어 테스트 |
| CCT 전환 부드러움 | Fade 300초 내 선형 전환 | 채널별 출력 측정 | 펌웨어 테스트 |
| 통신 가용성 | 99% 이상 (WiFi+LTE 이중화) | 30일 모니터링 | 현장 실증 |
| Fail-safe 응답 | 이상 감지 후 10초 이내 안전모드 전환 | 고장 시뮬레이션 | 펌웨어 테스트 |
| PAR 센서 정밀도 | LED 환경 오차 <3% | SQ-500-SS 스펙 기준 | 설계 완료 |
| 동작 온도 범위 | -10~60°C 정상 동작 | 챔버 테스트 | 시제품 테스트 |
| 방수 등급 | IP65 이상 | 침수 테스트 | 시제품 테스트 |
| TRL 달성 | 4단계 → 6단계 (2026년 12월) | 농진원 과제 기준 | 과제 완료 |

8. 인증 및 규제

| 인증 | 근거 법령 | 시기 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| KC 인증 | 전기용품안전관리법 | 2026년 9~10월 | LED 제어장치 — 신청서 집행계획에 미포함, 별도 예산 확보 필요 |
| 전파인증 (RRA) | 전파법 | 2026년 9~10월 | WiFi/LTE 모듈 탑재 제품 필수 |
| 농업용 기자재 | 농약관리법 등 검토 필요 | 2026년 7월 확인 | 시설원예 제어장치 해당 여부 법률 검토 필요 |

⚠️ 주의: KC 인증 및 전파인증 없이 제품 판매 시 법적 문제 발생. 현장 실증(테스트베드)은 인증 전 가능하나, 상업 판매 전 필수.

9. 제약 조건

9.1 예산

| 비목 | 금액 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 재료비 | 2,800,000원 | MCU/센서/PCB 등 부품 구매 (10세트) |
| 용역비 | 17,000,000원 | 회로설계/PCB/펌웨어/앱/알고리즘/실증/마케팅/법인 포함 |
| 회계정산비 | 200,000원 | 총사업화자금의 1% |
| 합계 | 20,000,000원 | 정부 1,400만 + 자부담 600만 |

9.2 개발 일정

| 단계 | 기간 | 산출물 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| PRD 확정 | 2026년 5월 | 본 문서 v2.0 | 완료 |
| KiCad Schematic | 2026년 5월 | 회로도 + Gerber + BOM | 진행 중 |
| 턴키 발주 | 2026년 5~6월 | PCBA 10세트 | 대기 |
| 펌웨어 개발 | 2026년 5~7월 | ESP32 펌웨어 + CCT 알고리즘 | 대기 |
| 앱 개발 | 2026년 6~8월 | iOS/Android/Web 모니터링 앱 | 대기 |
| 현장 실증 | 2026년 8~9월 | 테스트베드 농가 5개소 실증 데이터 | 대기 |
| KC/전파 인증 | 2026년 9~10월 | 인증서 | 대기 |
| 농진원 최종 보고 | 2026년 11월 | 과제 완료 보고서 | 대기 |

9.3 기술 제약

- 독립 IP 확보 필수 — 타이코 RELITE-OS 및 이준한 컨트롤러 설계 사용 불가

- 모든 외주 계약서에 IP 귀속 조항 명시 (하나 에그리텍 귀속)

- 농진원 정산 — 국내 사업자 등록 업체 + 세금계산서 필수

- 시제품 수량 — 10세트 (농진원 재료비 예산 내)

10. 비즈니스 모델

10.1 수익 모델

| 모델 | 내용 | 단계 |
| --- | --- | --- |
| 하드웨어 판매 | 모듈 단가 목표: 15~20만원/세트 (기존 교체 대비 90% 저렴) | Phase 1 |
| Zero-cost 도입 | 초기 비용 없이 에너지 절감액의 일부 분할 상환 (신청서 언급) | Phase 1 |
| 앱 구독료 | 기본 무료 + 프리미엄 (다중 농가 관리, 데이터 분석) 월 구독 | Phase 2 |
| 탄소배출권 연계 수수료 | 에너지 절감 데이터 기반 탄소배출권 거래 중개 수수료 | Phase 2 |
| B2B OEM 공급 | 스마트팜 시공사 대상 OEM 공급 계약 | Phase 2 |

10.2 운영 정책

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| AS 정책 | 설치 후 1년 무상 AS (하드웨어 불량). 소프트웨어 버그 무상 패치. |
| 설치 방식 | DIY (자가 설치 매뉴얼 제공) 또는 시공사 전문 설치 |
| 보증 기간 | 하드웨어 1년, 방수 성능 IP65 기준 |
| 현장 설치 매뉴얼 | PDF + 영상 가이드 (QR코드 제품 동봉) |
| 양산 전환 계획 | 시제품 10세트 실증 완료 후 2027년 Q1 양산 (50~100세트/월) |

11. 관련 문서

| 문서명 | 버전 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| LTBL_BOM_turnkey.xlsx | v4.0 | 턴키 BOM (41종, MPN 포함, 농가환경 검증) |
| LTBL_PCB_requirements.txt | v4.0 | PCB 제작 요구사항 |
| LTBL_block_diagram.svg | v4.0 | 시스템 블록 다이어그램 |
| LTBL_main.kicad_sch | 작업 중 | KiCad Schematic (완성 예정) |
| 2026년_농식품_벤처육성지원사업_신청서.pdf | 최종 | 농진원 과제 신청서 |
| 사업화자금_집행계획_하나에그리택.pdf | 변경 예정 | 농진원 집행계획 변경 신청 |

본 PRD는 하나 에그리텍 내부 개발 기준 문서입니다. 외부 공개 시 대표자 승인 필요.